Technická stránka  systému GLASA®

## Charakteristika

Posuvný rámový zasklívací systém z hliníkových profilů do nichž je možno osadit jednoduchá nebo izolačního skla. Zasklení zajišťuje minimalizaci tepelných ztrát, zvýšení bezpečnosti, ochranu proti nadměrnému hluku, prachu, dešti a sněhu. Varianty: je vhodný pro - lodžie rovné - lodžie rohové - balkóny rovné( i bez střechy) - balkóny rohové - interiérové dělící příčky - zimní zahrady - venkovní posezení a verandy - přepážková a výdejní okna

### Podmínky realizace

Způsob osazení : - systém je před vlastní montáží zkompletován a zasklen - montáž se provádí zevnitř balkónu či lodžie - připevnění s použitím elektrického ručního nářadí, ocelových kotev do betonu nebo šroubu do oceli Realizace : - při podpisu smlouvy technik provádí přesné zaměření stavebního otvoru - platba zálohy při podpisu smlouvy - dle regionu nutnost ohlášky stavebních úprav - termín dodání 2 - 3 týdny - doba montáže 3 – 8 hodin

## Technické údaje

Materiál : - prosklené díly jsou vyrobeny z pevných dutých profilů ze slitiny hliníku AlMgSi a jednoduchého či izolačního čirého skla - povrchová úprava profilů – komaxit Funkce : - jednotlivé díly se posouvají mezi dolní a horní kolejnicí k boční stěně, kde se zasunují za sebe bez nároku na vnitřní prostor balkónu či lodžie - shrnování křídel je možné na jednu, či na druhou stranu - mohérové kartáčové těsnění mezi jednotlivými křídly a mezi křídly a bočními profily umožňuje optimální cirkulaci vzduchu, při minimálních ztrátách tepelné energie - při úplném uzavření stěny je možno zajistit systém proti otevření zvenčí Rozměry : - délka zasklení až 12 m - výška zasklení – 2,3 m - v kombinaci s pevnými okny, lze plochu zvětšit Hmotnost : - 14 kg/m2, při použití skla 4 mm 21 kg na běžný metr zasklení při výšce systému 1,5 m Záruční doba : 36 měsíců Životnost : 30 let

## Certifikace

- Certifikát č: 060 019160, vydal TZÚS Praha, pobočka Brno - STO č: 06 3454, vydal TZÚS Praha , pobočka Brno

svislý řez

3 dílná stěna

4 dílná stěna

4 dílná stěna

2 x 3 dílná stěna

vodorovný řez