Systém pro zasklívání lodžií, balkonů - GLASA

Technická zpráva

Systém: zasklívací z hliníkových profilů pro mobilní zasklení lodžií, balkonů, výklenků domů, stavbu zimních zahrad, prosklených teras, altánů, skleníků apod. Systém zajišťuje minimalizaci tepelných ztrát, ochranu proti hluku, prachu, dešti, sněhu a působí jako další překážka proti vniknutí.

Možnost použití: systém lze použít pro

- všechny typy lodžií

- všechny typy balkonů

- zimní zahrady

- dělící stěny

- skleníky

- altány

Výhody:

- všestranné použití

- komplexnost dodávky

- nevyžaduje údržbu

- nezasahuje do vnitřního prostoru lodžie

- krátká doba montáže

- montáž se provádí zevnitř lodžie, není potřeba lešení

- umožňuje používat nejrůznější typy skla

Materiál:

- skleněné dílce - nejrůznější druhy skla (float 4 mm, float 6 mm, bezpečnostní vrstvené sklo Connex s fólií)

bezpečnostní tvrzená skla 4, 5 nebo 6 mm, izolační dvojskla 16 mm, kouřová a ornamentální

skla 4 až 6 mm,

zrcadla

- profily - hliník eloxovaný (stříbrná barva) nebo opatřený plastovým práškovým potahem dle vzorníku RAL

- ložiska – nerezová , samomazná, potažená plastem

- ostatní součásti – plast, nerez

Skladba konstrukce:

- 2 vodící kolejnice

- boční U profily - zajišťují těsnost a umožňují uzamykání zevnitř

- jednotlivá skla osazená v hliníkových rámech dotěsněna silikonovým tmel

Funkce výrobku:

- jednotlivé skleněné dílce se posouvají v úrovni zábradlí - nezasahují do vnitřního prostoru  lodžie

- maximální otevřená plocha se pohybuje od 50 do 75 % v závislosti na zvolené variantě zasklení

- možnost otevření lodžie zcela (100 %) při vysazení všech skel

- odsouvání skel možné zleva i zprava nebo zleva, zprava i ze středu

- po úplném uzavření lodžie lze systém zajistit proti otevření zvenčí

Povrchová úprava: hliníkové části jsou eloxovány (stříbrná barva) nebo jsou opatřeny plastovým práškovým potahem jakékoliv barvy z řady RAL, plastové součásti jsou v barvě bílé, stříbrné nebo černé

Hmotnost:

- plošná (sklo) - v závislosti na zvoleném druhu skla (např. 14 kg/m2 při použití skla o síle 4 mm)

- na běžný metr (systém) - v závislosti na zvolené variantě zasklení a na zvoleném druhu skla (např. 23 kg/m  při výšce  zasklení 1,5 m a použití skla o síle 4 mm)

Tepelně technické vlastnosti:

- index vzduchové neprůzvučnosti Rw = 10 dB, u izolačních dvojskel Rw = 23 dB

- součinitel prostupu tepla k = 5,9 W/m2K, u izolačních dvojskel k = 3,5 W/m2K

Stavební realizace:

- systém je před vlastní montáží zkompletován, montáž se provádí zevnitř lodžie

- připevnění na hotovou konstrukci lodžie s použitím elektrického ručního nářadí a ocelových kotev do       betonu nebo  šroubů do oceli, je-li systém připevněn na ocelový nosník

Provoz a údržba:

- snadná ovladatelnost systému (viz funkce výrobku)

- bezúdržbový systém

Dodací lhůta:			3 - 4 týdny po sepsání smlouvy

Záruční lhůta:		60 měsíců na práci i materiál